客流数据推送概要

客流相机支持 http/https post 方式推送数据至客户平台，使用时只需指定服务器地址和端口即可，推送模式：数据上传和心跳上传：

- 心跳上传：设备上电后每分钟一次上传，用于监测设备在线；

- 数据上传：有人进出时上传客流进出计数数据，可精确至秒。

推送接口说明

心跳上传接口

固定每分钟定期通过http post方式上报心跳数据，主要用于数据获取和设备在线状态判断。

http地址：http://XXXX.XXXX.XXXX.XXXX:XX/klyun/kl/equipapi/binocular/heartBeat

https地址：https://XXXX.XXXX.XXXX.XXXX:XX/klyun/kl/equipapi/binocular/heartBeat

上传格式：

{

"version": 1,

"macAddress": "4C:BC:98:60:10:8E",

"ipAddress": "192.168.8.210",

"connectionType": "Wired",

"ipAddressMethod": "DHCP",

"hostName": "Cam-13889",

"timeZone": 8,

"hwPlatform": "V3.0",

"swRelease": "V6.3.6",

"reportDate": "2023-04-17",

"sn": "2010012104250097",

"time": 1631947237

}

各个字段含义如下：

- version: 接口版本；

- macAddress: 设备MAC地址；

- ipAddress: 设备IP地址；

- connectionType: 设备连接方式，有线或者无线连接；

- wifiSSID: WiFi连接的SSID【仅连接WiFi时有效】

- wifiPassword: WiFi连接的密码【仅连接WiFi时有效】

- ipAddressMethod: 设备获取IP方式，DHCP或者STATIC；

- hostName: 设备hostname;

- timeZone: 设备时区；

- hwPlatform: 设备硬件平台版本；

- swRelease: 设备固件版本；

- reportDate: 上报日期；

- sn: 设备SN；

- time: Unix 时间戳，心跳上传时设备时间戳；

响应格式：

{

"code": 0,

"msg": "success"，

"data": {

"sn": "2010012104250097",

"time": 1631947237

}

}

各个字段含义如下：

- code: 返回状态值，0为成功，其他则为失败；

- msg：返回信息，描述错误信息；

- data.sn: 设备SN；

- data.time: Unix 时间戳，服务器端设备时间戳，设备收到后会跟进这个时间进行设备端时间同步；

数据上传接口

通过http post方式上传客流数据：

- 间隔设置为0时为实时上报模式，客流相机检测到有人经过时会触发上传，数据可以精确到秒；

- 间隔设置为大于0的整数时为间隔上报模式，客流相机会在指定间隔判断当前间隔时间段是否有数据，有数据则上传。

http地址：http://XXXX.XXXX.XXXX.XXXX:XX/klyun/kl/equipapi/binocular/dataUpload

https地址：https://XXXX.XXXX.XXXX.XXXX:XX/klyun/kl/equipapi/binocular/dataUpload

上传格式

{

"version": 1,

"macAddress": "4C:BC:98:60:10:8E",

"ipAddress": "192.168.8.210",

"connectionType": "Wired",

"ipAddressMethod": "DHCP",

"hostName": "Cam-13889",

"timeZone": 8,

"hwPlatform": "V3.0",

"swRelease": "V6.3.6",

"reportDate": "2023-04-17",

"sn": "2010012104250097",

"time": 1631947237,

"startTime": 161231947237,

"endTime": 1631947237,

"in": 1,

"out": 2,

"passby": 2,

"turnback": 3,

"avgStayTime": 2000

}

各个字段含义如下：

- version: 接口版本；

- macAddress: 设备MAC地址；

- ipAddress: 设备IP地址；

- connectionType: 设备连接方式，有线或者无线连接；

- wifiSSID: WiFi连接的SSID【仅连接WiFi时有效】

- wifiPassword: WiFi连接的密码【仅连接WiFi时有效】

- ipAddressMethod: 设备获取IP方式，DHCP或者STATIC；

- hostName: 设备hostname;

- timeZone: 设备时区；

- hwPlatform: 设备硬件平台版本；

- swRelease: 设备固件版本；

- reportDate: 上报日期；

- sn: 设备SN

- time: 当前上传数据的最新时间

- startTime: 当前上传数据的起始时间

- endTime: 当前上传数据的结束时间

- in: 当前上传时间段内的进入人数

- out: 当前上传时间段内的离开人数

- passby: 当前上传时间段内的经过人数

- turnback: 当前上传时间段内的折返人数

- avgStayTime: 当前上传时间段内的在客流相机视场内的平均逗留时间

响应格式

{

"code": 0,

"msg": "success"，

"data": {

"sn": "2010012104250097",

"time": 1631947237

}

}

各个字段含义如下：

- code: 返回状态值，0为成功，其他则为失败；

- msg：返回信息，描述错误信息；

- data.sn: 设备SN；

- data.time: Unix 时间戳，服务器端设备时间戳；

客户端设置

设置选项说明

客户端设置支持两个推送地址，勾选设置服务器、端口、上传间隔后点击设置按钮后，设备就开始根据设置的参数进行上传。

示意图上设置的是上传地址1【http://example1.com:8080/klyun/kl/equipapi/binocular/dataUpload】：5分钟上传一次数据；上传地址2【http://example2.com:8080/klyun/kl/equipapi/binocular/dataUpload】：实时推送数据。设置选型具体说明如下：

- 服务器：服务器地址，支持IP和域名

- 端口：服务器端口；

- 上传间隔：设置为0，则为实时上传；设置为大于0的整数则为固定间隔上传。

注：不支持地址1实时上报地址2间隔上报模式。